РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НЕФТЕГОРСКИЙ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУЕВКА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

______________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 19 января 2018 года                                                                     № 133

«О местных нормативах градостроительного проектирования

сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области»

В  соответствии со статьями 8, 29.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации № 131- ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом Самарской области от 12.07.2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», Уставом сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский

РЕШИЛО:

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области, согласно приложению к настоящему Решению.

2.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области в сети Интернет.

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания Представителей

сельского поселения Зуевка

муниципального района Нефтегорский                                  		А.В.Скоков

Глава

сельского поселения Зуевка                                                                  	М.А.Решетов

Приложение

к решению Собрания представителей

сельского поселения Зуевка

муниципального района Нефтегорский

Самарской области

от  19.01.2018  № 133

Местные нормативы градостроительного проектирования 
сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее также –нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 N 526-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области" и устанавливают:

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области.

1.2. Настоящие нормативы включают в себя:

основную часть (расчетные показатели, указанные в абзаце втором пункта 1.1 настоящих нормативов);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов.

2. Основная часть. Расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

| N п/п | Наименование вида объекта местного значения | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения |  | значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | вид доступности, единица измерения | значение показателя |  |  |  |
| - Объекты в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общеобразовательные организации | количество учащихся на 1 тысячу человек |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | в сельских населенных пунктах: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 | 4 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | в сельских населенных пунктах <*>: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 30 <**> |  |  |
| -------------------------------- Примечания: <*> Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. <**> Транспортная доступность учащихся II и III ступени обучения не должна превышать 15 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дошкольные образовательные организации | количество мест на 1 тысячу человек |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | в сельских населенных пунктах | 500 |  |  |
| - Объекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Физкультурно-спортивные залы | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | 20 |  |  |  |
| 4. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | квадратные метры на 1 тысячу человек |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | 1 000 |  |  |  |
| - Объекты в области библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Общедоступные библиотеки сельских поселений (сельские массовые библиотеки) | количество объектов |  | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей свыше 1 тысячи человек |  |  |  |  |  |  |  | 1 на каждую 1 тысячу населения | транспортная доступность, минуты | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | в населенных пунктах сельских поселений с числом жителей до 500 человек, расположенных на расстоянии до 5 км от административного центра поселения |  |  |  |  |  |  |  | 1 отдел внестационарного обслуживания |  |  |  |  |  |
|  |  | количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек |  | при населении, тысяч человек | количество единиц хранения в тысячах |  |  |  |  |  |  | количество читательских мест |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | свыше 1 до 2 | 6 - 7,5 |  |  |  |  |  |  | 5 - 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Примечания: 1. Дополнительно в центральной библиотеке сельского поселения на 1 тысячу человек: 4,5 - 5 тысячи единиц хранения, 3 - 4 читательских места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объекты в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Учреждения культуры клубного типа сельских поселений | количество мест |  | в сельских поселениях с числом жителей от 1 тысячи до 5 тысяч человек |  |  |  |  |  |  | 150 - 200 зрительских мест |  | транспортная доступность, минуты | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений |  | 30 |  |
| 7. | Музеи | количество объектов на муниципальное образование |  | в сельском поселении |  |  |  |  |  |  | 1 |  | - | не устанавливается |  |  |  |
| - Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Озелененные территории общего пользования (без учета городских лесов) | квадратный метр на 1 человека |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | 1 000 |  |  |  |
| 9. | Парки культуры и отдыха | количество объектов |  | в населенных пунктах с числом жителей от 1 тысячи человек |  |  |  |  |  |  |  | 1 | транспортная доступность, минуты | 20 |  |  |  |
| - Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории |  | 5 <*> |  |  |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |  |  |
| -------------------------------- <*> Примечание: при расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объекты в области обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год |  | Твердые бытовые отходы: |  |  |  | кг |  |  |  | литры | - | не устанавливается |  |  |  |
|  |  |  |  | - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом |  |  |  | 190 - 225 |  |  |  | 900 - 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - от прочих жилых зданий |  |  |  | 300 - 450 |  |  |  | 1100 - 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общее количество с учетом общественных зданий |  |  |  | 280 - 300 |  |  |  | 1400 - 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) |  |  |  | - |  |  |  | 2000 - 35000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков |  |  |  | 5 - 15 |  |  |  | 8 - 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Объекты электроснабжения | электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год |  | Степень благоустройства |  | Электропотребление |  |  |  |  |  | Использование максимума электрической нагрузки | - | не устанавливается |  |  |  |
|  |  |  |  | Сельские населенные пункты (без кондиционеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | не оборудованные стационарными электроплитами |  | 950 |  |  |  |  |  | 4100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) |  | 2400 |  |  |  |  |  | 5800 |  |  |  |  |  |
| 13. | Объекты водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека |  | Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |  |  |
|  |  |  |  | для зданий с местными (квартирными) водонагревателями |  |  |  |  | 200, со снижением до 150 к 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для объектов обслуживания повседневного пользования |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Объекты водоотведения | удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Следует принимать равным удельным среднесуточным расходам холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |  |  |
|  |  | величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Объекты газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки |  | приготовление пищи на плите - 0,5; горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя - 0,5; отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром - от 7 до 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |  |  |
| 16. | Объекты теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт·ч/кв. м, за отопительный период |  | Вид объекта |  |  | Количество этажей |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Жилые здания |  |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общеобразовательные организации, медицинские организации |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дошкольные образовательные организации |  |  | 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Кладбища | гектаров на 1 тысячу человек |  | кладбища традиционного захоронения |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | - | не устанавливается |  |  |  |

3. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, содержащиеся в основной части настоящих нормативов, приняты равными предельным значениям расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленным региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня доступности объектов местного значения, содержащиеся в основной части настоящих нормативов, приняты равными предельным значениям расчетных показателей максимально допустимого уровня доступности объектов местного значения, установленным региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области.

4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

сельского поселения Зуевка муниципального района

Нефтегорский Самарской области

1.   Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее также – нормативы) применяются при подготовке:

1)   генерального плана сельского поселения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области;

2)  документации по планировке территории.