Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 0142200001319010043_159338 от 09.09.2019 года

ЗАКАЗЧИК: Администрация сельского поселения Зуевка муниципального района 			Нефтегорский Самарской области

Проект изменений в генеральный план

сельского поселения Зуевка

муниципального района Нефтегорский

Самарской области

Том 4

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

Заместитель директора

по территориальному планированию                                                И.В. Власов

г. Самара, 2019 г

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Проект изменений в Генеральный план разработан в соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в следующем составе:

- Утверждаемая часть

1. Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области.   М 1:25 000;

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области. М 1:25 000;

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области.   М 1:10 000;

2.4. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области. М 1:10 000.

3. Том 3. Сведения о границах населенных пунктов сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области.

- Материалы по обоснованию

4. Том 4. Пояснительная записка.

5. Том 5. Материалы по обоснованию в виде карт:

5.1. Карта обоснования внесения изменений в генеральный план сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области.  М 1:25 000  и 1:10000, Листы: № 5.1.1 и 5.1.2.

6. Том 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка и графические материалы (ДСП).

Содержание

1.Общие положения	5

3. Обоснование внесения изменений в генеральный план, направленных на приведение границ населенных пунктов в соответствие с требованиями действующего законодательства	13

3.1. Состав и наименования населенных пунктов поселения	13

3.2. Границы населенных пунктов	13

3.2.1. Учёт границ муниципальных образований	14

3.2.2. Учёт  границ земельных участков	15

3.2.3. Учет границ охранных зон магистральных трубопроводов	15

3.2.4. Учёт  границ лесничеств и лесопарков.	23

4. Функциональное зонирование.	23

5. Предмет согласования проекта изменений в генеральный план  с уполномоченными органами	25

6. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	29

7. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	29

8. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения новых  объектах федерального значения, объектов регионального значения, объектах местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения обоснование выбранного варианта размещения данных объектов и оценка их  возможного влияния  на комплексное развитие территорий	35

9. Перечень земельных участков, включаемых (исключаемых) в (из) границ населенных пунктов	38

9.1. Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план включаются в границы населённого пункта, входящего в состав сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области	38

9.2. Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план исключаются из границ населённого пункта, входящего в состав сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области	40

9.3. Площади территорий, включаемых в границы и исключаемых из границ населенного пункта сельского поселения Зуевка  муниципального района Нефтегорский Самарской области	44

# 1.Общие положения

Настоящим проектом вносятся изменения в Генеральный план сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области,  утвержденный решением Собрания представителей  сельского поселения Зуевка второго созыва от  24.09.2013 г. № 134  (далее – Генеральный план).

Проект внесения изменений в Генеральный план (далее по тексту также – проект изменений в генеральный план, проект) выполнен Государственным унитарным предприятием Самарской области институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта.

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка и графические материалы» выполнены ООО «Архитектурное Бюро» на основании договора.

Раздел «Сведения о границах населенных пунктов сельского поселения Зуевка  муниципального района Нефтегорский Самарской области» выполнен  ООО «Притяжение» на основании договора.

Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план в соответствии с муниципальным контрактом является обеспечение соответствия границ населенных пунктов требованиям градостроительного, земельного законодательства, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и утверждения обязательных приложений к генеральным планам в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основные задачи проекта:

- исключение пересечения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, с границами муниципальных образований, границами земельных участков, границами территориальных зон, лесничеств и лесопарков,

- исключение из границ населённых пунктов зон минимальных расстояний от магистральных трубопроводов;

- внесение изменений в функциональное зонирование территории с учетом изменения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, а также в части приведения в соответствие с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- установление перечня земельных участков, подлежащих включению (исключению) в (из) границ населенного пункта;

- приведение в соответствие с требованиями правовых актов Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Нефтегорский Самарской области, сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области;

- - подготовка обязательных приложений к генеральным планам в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основанием для внесения изменений в Генеральный план являются:

постановление Администрации сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 14.05.2019 г. №42 «О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области».

В проекте сохранены основные цели  и приоритеты развития поселения, установленные Генеральным планом  2013 года. За основу принята граница населенного  пункта, границы функциональных зон и их параметры, планируемое размещение объектов местного значения. В проекте принят проектный период, аналогичный установленному в Генеральном плане до 2030 года.

Проектом предусматривается локальное внесение изменений в Генеральный план в части вышеописанных задач. В графические материалы утверждаемой части Генерального плана изменения вносятся посредством изложения карт в новой редакции. Материалы по обоснованию проекта в виде карт излагаются в новой редакции с учетом текущего использования территории. Настоящая пояснительная записка содержит обоснование вносимых проектом изменений в части вышеуказанных задач.

Проект изменений в генеральный план содержит обязательное приложение к генеральному плану, предусмотренное частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации - сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения или городского округа.  Сведения о границах содержат графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 04.05.2018 № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон».

2. Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации,  Самарской области, муниципальных правовых актах

Проект изменений выполнен в соответствии со следующими  нормативными правовыми актами:

Правовые акты Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ “О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую”;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г.    № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления  на  местности  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 28.10.2016 № 1099 «О лицензировании геодезической и картографической деятельности»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 года     №1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 N 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Приказ Минэкономразвития России от 04.05.2018 № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон»

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 01.08.2014 № п/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде» (приложение №2);

- СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

- СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 59.13330.2012. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010 г.);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9 (с изменениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 октября 1994 года № 61).

Правовые акты Самарской области:

- Закон Самарской области от 28.02.2005 № 67-ГД «Об  образовании сельских поселений в пределах муниципального района Нефтегорский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»;

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;

- Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»;

- Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением Губернатора  Самарской области от 31.12.2008 № 149;

- Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 №441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года»;

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»;

- Приказ министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;

- Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 13.05.2014 № 148-п «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Самарской области, использование которых для других целей не допускается»;

- другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Самарской области.

Муниципальные акты

Схема территориального планирования муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденная решением  Собрания представителей муниципального района Нефтегорский Самарской области от 14 августа 2009г. № 434.

Генеральный план сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей  сельского поселения Зуевка второго созыва от 24.09.2013 г. № 134  .

# 3. Обоснование внесения изменений в генеральный план, направленных на приведение границ населенных пунктов в соответствие с требованиями действующего законодательства

### 3.1. Состав и наименования населенных пунктов поселения

- В соответствии с Законом Самарской области от 25.02.2005 № 54-ГД «Об  образовании сельских поселений в пределах муниципального района Нефтегорский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» сельское поселение Зуевка включает населенные пункты: село Зуевка, село Верхнесъезжее с административным центром в селе Зуевка.

- Генеральный план соответствует указанному Закону в части состава и наименований населенных  пунктов, входящих в сельское поселение Зуевка.

### 3.2. Границы населенных пунктов

- В рамках подготовки проекта изменений в генеральный план проведен анализ установленных границ населенных пунктов  сельского поселения Зуевка  на предмет их соответствия требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 11.9  и части 2 статьи 83 Земельного кодекса,  части 2 статьи 83 Земельного кодекса пункту 5 части 2 статьи 34 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в частности исключения пересечения границ населенных пунктов с границами: земельных участков, предоставленных гражданам  и юридическим лицам, границами муниципальных образований, границами территориальных зон, границами лесничеств и лесопарков.

- Анализ границ земельных участков осуществлен на основании данных Единого государственного реестра недвижимости по состоянию на 09.09.2019 г.

- При этом под пересечением границ земельного участка с границами муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств, лесопарков понимается:

- 1) наличие общей точки или точек границ земельного участка и границ муниципального образования, населенного пункта, территориальной зоны, лесничества, лесопарка, которые образованы в результате расположения одной или нескольких характерных точек границ земельного участка за пределами диапазона средней квадратической погрешности определения характерных точек границ муниципального образования, населенного пункта, территориальной зоны, лесничества, лесопарка;

- 2) расположение хотя бы одного из контуров границ многоконтурного земельного участка за границами соответствующих муниципального образования и (или) населенного пункта или территориальной зоны.

3.2.1. Учёт границ муниципальных образований

- В состав сельского поселения Зуевка  входят населённые пункты:

- село Зуевка;

- село Верхнесъезжее.

- В рамках подготовки проекта изменений в Генеральный план осуществлен анализ границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Зуевка, на предмет их пересечения с границами муниципальных образований: сельского поселения Зуевка, муниципального района Нефтегорский Самарской области.

- Границы сельского поселения Зуевка установлены Законом Самарской области от 25.02.2005 № 54-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Нефтегорский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в редакции от 11 октября 2010 года).

- Границы муниципального района Нефтегорский Самарской области установлены Законом Самарской области от 28.12.2004 № 184-ГД «Об установлении границ муниципального района Нефтегорский Самарской области» (в редакции от 11.10.2010 года).

- При подготовке проекта не выявлены  пересечения границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Зуевка с границами муниципальных образований. С учетом изложенного настоящий проект не содержит корректировок в данной части.

3.2.2. Учёт  границ земельных участков

- Границы населенного пункта, входящего в состав сельского поселения Зуевка, установленные Генеральным планом имеют пересечения с границами земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.

- Перечень выявленных пересечений и предложения по их устранению содержатся в Таблице № 1.

- Проектом изменений в Генеральный план исключены пересечения границ населенных пунктов с границами земельных участков.

3.2.3. Учет границ охранных зон магистральных трубопроводов

Территорию сельского поселения Зуевка пересекает магистральный газопровод «Оренбург-Самара», диаметр трубы 1000 мм, санитарный разрыв составляет 250 метров.

Пересечений границ населённых пунктов с зоной минимальных расстояний от магистрального газопровода не выявлено.

- Перечень выявленных пересечений границ населённых пунктов с границами земельных участков

Таблица №1

| № п/п | Сведения о земельном участке (кадастровый номер, категория земель, ВРИ) | Процент площади земельного участка, находящегося в границах населенного пункта | Функциональная зона в соответствии с действующим Генеральным планом | Решение, принятое по результатам анализа | Предлагаемая функциональная зона в соответствии с проектом изменений в генеральный план | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | 63:27:0000000:71 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения Разрешенное использование: Для размещения промышленных объектов по документу: Для размещения объектов эксплуатации и строительства скважин добычи нефти и газа на Верхне-Ветлянском месторождении | Менее 5% | Зона производственного использования Зона сельскохозяйственного назначения | Исключается из границ населенного пункта | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур Зоны сельскохозяйственного назначения | Земельный участок имеет категорию: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Вид разрешенного использования: для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, Согласно ч. 1 ст. 87 Земельного кодекса РФ землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения) |
| - 2 | 63:27:0000000:7. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения Разрешенное использование: Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения по документу: Под ВЛ - 110 кВ "Алексеевка-2" | Менее 25% | Зона сельскохозяйственного использования | Исключается из границ населенного пункта | Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| - 3 | 63:27:0902011:48 63:27:0902010:71 63:27:0902010:70 63:27:0902009:73 63:27:0902009:72 63:27:0902009:71 63:27:0902009:70 63:27:0902009:69 63:27:0902009:68 63:27:0902014:8 Входят в состав Единого землепользования 63:27:0000000:11 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, Разрешенное использование: Для размещения промышленных объектов по документу: Под ВЛ - 35 кВ " Зуевка " | Менее 5% | Зона сельскохозяйственного использования | Исключается из границ населенного пункта | Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| - 4 | 63:27:0905004:50 63:27:0905004:52 63:27:0905004:51 63:27:0905004:53 63:27:0905004:54 63:27:0905004:55 Входят в состав ЕЗ 63:27:0000000:46 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения Для размещения промышленных объектов по документу: Магистральный газопровод "Оренбург-Самара" (ЛЭП 10 кВ, столб железобетонный) | Менее 5% | Зона сельскохозяйственного использования | Исключается из границ населенного пункта | Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| - 5 | 63:27:0000000:2643 Земли населенных пунктов ВРИ: Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | Более 95% | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | Включается в границы населённого пункта | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Участок был поставлен на учёт 14.03.2016 Граница НП откорректирована по границе участка |
| - 6 | 63:27:0000000:3391 Земли сельскохозяйственного назначения ВРИ: Трубопроводный транспорт | Менее 25% | Зона сельскохозяйственного использования | Исключается из границ населенного пункта | Зона сельскохозяйственного использования | Участок был поставлен на учёт 12.02.2019 Граница НП откорректирована по границе участка |
| - 7 | 63:27:0000000:2621 Земли населенных пунктов ВРИ: Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 75% | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | Включается в границы населённого пункта | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Участок был поставлен на учёт 16.12.2015 Граница НП откорректирована по границе участка |
| - 8 | 63:27:0902011:77 Земли населённых пунктов Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов по документу: Под зданием мастерской и территорией обслуживания | Более 95% | Зона сельскохозяйственного использования | Включить в границы населенного пункта | Зона сельскохозяйственного использования |  |
| - 9 | 63:27:0902013:186 Земли населённых пунктов Для размещения кладбищ | Более 95% | Зона специального назначения | Включить в границы населённого пункта | Зоны специального назначения | Граница населённого пункта откорректирована по границе земельного участка |
| - 10 | 63:27:0905007:14 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения Для размещения промышленных объектов по документу: под карьер для добычи песчано-гравийной смеси Верхнесъеженского месторождения | Менее 5% | Зона сельскохозяйственного использования | Исключить из границ населённого пункта | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Граница населённого пункта откорректирована по границе земельного участка |
| - 11 | 63:27:0905001:23 Земли населённого пункта Для ведения личного подсобного хозяйства | Более 95% | Жилая зона | Включить в границы населённого пункта | Жилые зоны | ВРИ: по документу: Под жилым домом и для ведения личного подсобного хозяйства Дата регистрации участка: 12.04.2004г. |
| - 12 | 63:27:0000000:72 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения Для размещения промышленных объектов по документу: Для размещения объектов эксплуатации и строительства скважин добычи нефти и газа на Верхне-Ветлянском месторождении | Менее 15% | Зона сельскохозяйственного использования | Исключить из границ населённого пункта | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Многоконтурный земельный участок |
| - 13 | 63:27:0000000:11 КЗ Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения ВРИ Под ВЛ - 35 кВ " Зуевка " | Менее 25% | Зона сельскохозяйственного использования Зона рекреационного назначения | Исключить из границ населённого пункта | Зоны сельскохозяйственного использования Зоны рекреационного назначения |  |

3.2.4. Учёт  границ лесничеств и лесопарков.

С целью анализа границ населенных пунктов, входящий  качестве исходных данных о границах лесничеств и лесопарков приняты:

- Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением Губернатора  Самарской области от 19.02.2019 № 17;

- данные ЕГРН по состоянию на 09.09.2019 г.;

- письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области №02-05-07/3848 от 13.08.2019.

На территории поселения  расположено Утёвское участковое лесничество.

Границы лесничеств пересечений с границами населённых пунктов не имеют.

3.2.5. Учёт границ особо охраняемых природных территорий

В границах сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский расположена особо охраняемая природная территория «Святой колодец».

ООПТ не имеют пересечений с границами населённых пунктов.

Особо охраняемые территории федерального и местного значения отсутствуют.

Установленные границы населённых пунктов не требуют изменений с целью учета территорий особо охраняемых природных территорий.

# 4. Функциональное зонирование.

Генеральным планом поселения установлены следующие функциональные зоны:

- Жилые зона;

- Общественно-деловая зона;

- Зона производственного использования;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Зона рекреационного назначения;

- Зона специального назначения.

Проектом изменений в Генеральный план изменяется состав функциональных зон приведен в соответствие с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». В частности проектом изменены наименование и уловное обозначение функциональных зон, предусмотрены  следующие функциональные зоны:

| 1 | Жилые зоны |
| --- | --- |
| 2 | Общественно-деловые зоны |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 5 | Зоны рекреационного назначения |
| 6 | Зоны специального назначения |
| 7 | Зона лесов |

Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения излагаются в материалах утверждаемой части генерального плана с учетом внесенных изменений.

5. Предмет согласования проекта изменений в генеральный план  с уполномоченными органами

Основания для согласования проекта изменений в генеральный план с  уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

- Таблица № 2.

| - № п/п | - Предмет согласования в соответствии с ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | - Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | - Планируется размещение объектов федерального значения на территориях поселения | - Отсутствует | - В соответствии - с СТП РФ - проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов |
| - 2 | - Включение в соответствии с проектом в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда | - Отсутствует | - Проект изменений в генеральный план не включает в границы населенных пунктов лесные участки |
| - 3 | - На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения | - Отсутствует | - На территории поселения отсутствуют ООПТ федерального значения |
| - 4 | - Размещение в соответствии с проектом объектов местного значения поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности | - Отсутствует | - Ранее утвержденным генеральным планом и проектом изменений в генеральный план не предусматривается размещение соответствующих объектов |

- Основания для согласования проекта изменений в генеральный план с Правительством Самарской области

- Таблица № 3.

| - № п/п | - Предмет согласования в соответствии с ч. 2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | - Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | - В соответствии с документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования Самарской области планируется размещение объектов регионального значения на территориях поселения | - Имеется | - Объекты регионального значения, установленные СТП Самарской области, учтены в проекте изменений в генеральный план. - Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов |
| - 2 | - Включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения | - Имеется | - Проект изменений в генеральный план не включает в границы населенных пунктов земли сельскохозяйственного использования / включает в границы населенных пунктов земли сельскохозяйственного использования в соответствии с Таблицей 1. |
| - 3 | - На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения | - Отсутствует | - На территории поселения отсутствуют особо охраняемые территории регионального значения |

- Таким образом, проект изменений в генеральный план подлежит согласованию с Правительством Самарской области.

- Основания для согласования проекта изменений в генеральный план с  Администрацией муниципального района Нефтегорский

- Таблица № 4.

| - № п/п | - Предмет согласования в соответствии с ч. 4 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | - Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | - В соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения | - Присутствует | - Объекты местного значения муниципального района, установленные СТП муниципального района, учтены в проекте изменений в генеральный план. - Проект изменений в генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов |
| - 2 | - На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района | - Отсутствует | - На территории поселения отсутствуют особо охраняемые территории местного значения муниципального района |

- Основания, предусмотренные частью 2.1 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в Генеральный план с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, отсутствуют, так как на территории поселения нет исторического поселения федерального значения или регионального значения.

- Основания, предусмотренные частью 3 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в Генеральный план с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, отсутствуют, так как проектом изменений в Генеральный план не планируется размещение каких-либо новых объектов местного значения.

# 6. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории поселения отсутствуют утверждённые предметы охраны и  границы территорий исторических поселений федерального значения и регионального значения. Соответствующие материалы не отображаются в материалах проекта изменений в генеральный план.

# 7. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

В проекте изменений в генеральный план учтены следующие планы и программы социально-экономического развития:

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2016-2033 годы, утверждённая Решением  Собрания представителей сельского поселения Зуевка третьего созыва от 22» сентября 2016 года №55;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на период 2013-2020 годы, утверждённая Решением Собрания представителей сельского поселения Зуевка  третьего созыва от «30» декабря 2016 года  №75;

- Программа  комплексного развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017 год и период до 2033 года, утверждённая Решением Собрания представителей сельского поселения Зуевка третьего созыва  от «26» июля 2017 года №98.

Таблица №5

| № п/п | Наименование программы | Планируемое мероприятие | Срок реализации (год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2016-2033 годы, утверждённая Решением Собрания представителей сельского поселения Зуевка третьего созыва от 22» сентября 2016 года №55 | Реконструкция здания сельского клуба с библиотекой по ул. 40 лет Победы (с. Зуевка) | до 2033 |
|  |  | Реконструкция стадиона по ул. 40 лет Победы (с. Зуевка) | до 2023 |
|  |  | Строительство детской игровой площадки по пр. Агибалова (с.Зуевка) | до 2023 |
|  |  | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул. Пролетарская (с. Зуевка) | до 2023 |
|  |  | Строительство хоккейной коробки по ул. Пролетарская (с. Зуевка) | до 2023 |
|  |  | Строительство плоскостного спортивного сооружения по ул. Школьная (с. Верхнесъезжее) | до 2023 |
|  |  | Реконструкция МОУ Детский сад по ул. Школьная, 3 (с. Зуевка) | до 2023 |
|  |  | Реконструкция МОУ Зуевкая СОШ по ул. Школьная, 3 (с. Зуевка) | до 2023 |
|  |  | Строительство образовательного центра по ул. Школьная (с. Верхнесъезжее) | до 2023 |
|  |  | Реконструкция здания офиса врача общей практики по ул. 40 лет Победы, 2а (с. Зуевка) | до 2033 |
|  |  | Реконструкция здания фельдшерско-акушерского пункта по ул. Центральная, 39 (с. Верхнесъезжее) | до 2033 |
|  |  | Строительство комплекса бытового обслуживания по пр. Агибалова (с.Зуевка) | до 2033 |
|  |  | Строительство бани по пер. Солнечный (с. Зуевка) | до 2033 |
|  |  | Строительство предприятия бытового обслуживания на площадке №5 (с. Верхнесъезжее) | до 2023 |
|  |  | Строительство бани на площадке №5 (с. Верхнесъезжее) | до 2023 |
|  |  | Реконструкция столовой по ул. Школьная (с. Зуевка) | до 2033 |
|  |  | Строительство кафе по пр. Агибалова (с. Зуевка) | до 2033 |
|  |  | Строительство магазина на площадке №5 (с. Верхнесъезжее) | до 2023 |
|  |  | Строительство кафе на площадке №5 (с. Верхнесъезжее) | до 2023 |
|  |  | Реконструкция административного здания по ул. Школьная, 1 (с. Зуевка) | до 2023 |
|  |  | Реконструкция административного здания на площадке №5 (с. Верхнесъезжее) | до 2023 |
|  |  | Строительство гостиницы по пр. Агибалова (с. Зуевка) | до 2033 |
|  |  | Строительство церкви в честь арх. Михаила по ул. Школьная, 1 (с. Зуевка) | до 2023 |
|  |  | Строительство церкви по ул. Центральная (с. Верхнесъезжее) | до 2023 |
| 2 | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на период 2013-2020 годы, утверждённая Решением Собрания представителей сельского поселения Зуевка третьего созыва от «30» декабря 2016 года № 75 | Проектирование системы водоснабжения | 2014 |
| 3 | - Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017 год и период до 2033 года, утверждённая Решением Собрания представителей сельского поселения Зуевка третьего созыва от «26» июля 2017 года №98 | Строительство тротуаров и пешеходных пространств (1,2 км) | 2017-2033 |
|  |  | Капитальный ремонт автодороги в существующей застройке протяженностью 1,35 км (с. Зуевка, ул. Пролетарская) | 2020 |
|  |  | Капитальный ремонт автодороги в существующей застройке протяженностью 1,17 км (с. Зуевка, ул. Школьная) | 2021 |
|  |  | Капитальный ремонт автодороги в существующей застройке протяженностью 2,67 км (с. Зуевка, ул. Советская) | 2023 |
|  |  | Реконструкция автодороги в существующей застройке протяженностью 0,16 км (с. Зуевка, пер. Солнечный) | 2020 |
|  |  | Капитальный ремонт автодороги в существующей застройке протяженностью 1,54 км (с. Верхнесъезжее, ул. Центральная) | 2019-2025 |
|  |  | Реконструкция автодороги в существующей застройке протяженностью 0,23 км (с. Верхнесъезжее, ул. Школьная) | 2021 |
|  |  | Строительство автодороги местного значения в новой застройке с. Зуевка протяженностью 0,5 км (площадка № 1, улица № 1) | 2022-2033 |
|  |  | Строительство автодороги местного значения в новой застройке с. Зуевка протяженностью 0,38 км (площадка № 1, улица № 1) | 2022-2033 |
|  |  | Строительство пешеходной улицы в новой застройке от ул. Советская в северо-западном направлении до Святого Источника протяженностью 0,46 км (с. Зуевка, площадка № 1) | 2022-2033 |
|  |  | Строительство проезда вдоль автодороги регионального значения «Самара – Оренбург» - Богдановка» протяженностью 1,65 км | 2022-2033 |
|  |  | Строительство автодороги местного значения в новой застройке с. Зуевка протяженностью 0,45 км (площадка № 2, улица № 2-1) | 2022-2033 |
|  |  | Строительство автодороги местного значения в новой застройке с. Зуевка протяженностью 0,2 км (площадка № 2, улица № 3) | 2022-2033 |
|  |  | Строительство проезда протяженностью 1,1 км (с. Зуевка, площадка № 2) | 2022-2033 |
|  |  | Строительство проездов вдоль автодороги регионального значения «Самара – Оренбург» - Богдановка» общей протяженностью 1,9 км | 2022-2033 |
|  |  | Строительство автодороги в новой застройке с. Верхнесъезжее протяженностью 0,65 км (площадка № 5-6, улица № 1) | 2022-2033 |
|  |  | Строительство автодороги в новой застройке с. Верхнесъезжее протяженностью 0,4 км (площадка № 5-6, улица № 2) | 2022-2033 |
|  |  | Строительство автодороги в новой застройке с. Верхнесъезжее протяженностью 0,44 км (площадка № 5- 6, улица № 3) | 2022-2033 |
|  |  | Строительство автодороги в новой застройке с. Верхнесъезжее протяженностью 0,75 км (площадка № 5- 6, улица № 4) | 2022-2033 |
|  |  | Строительство автодороги в новой застройке с. Верхнесъезжее протяженностью 0,65 км (площадка № 5- 6, улица № 5) | 2022-2033 |
|  |  | Строительство автодороги в существующей застройке перп-но ул. Центральная протяженностью 0,47 км (с. Верхнесъезжее, площадка № 5-6, улица № 6) | 2022-2033 |
|  |  | Поддержание дорог в надлежащем состоянии на территории с.п. Зуевка | 2017-2033 |
|  |  | Ямочный ремонт улиц с. Зуевка | 2017-2033 |
|  |  | Ямочный ремонт улиц с. Верхнесъезжее | 2017-2033 |
|  |  | Ремонт и обустройство пешеходных дорожек и тротуаров | 2017-2021 |
|  |  | Строительство пешеходных дорожек и тротуаров | 2018-2033 |

# 8. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения новых  объектах федерального значения, объектов регионального значения, объектах местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения обоснование выбранного варианта размещения данных объектов и оценка их  возможного влияния  на комплексное развитие территорий

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации, утвержденной Распоряжением правительства Российской Федерации от 19.02.2013 года №384-р,  Схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 (в редакции  от 21.06.2018) размещение новых объектов федерального значения не планируется.

На территории с.п. Зуевка в Генеральном плане не предусматривалось создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Объекты местного значения поселения, запланированные Генеральным планом к размещению на территории поселения, соответствуют требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области, утвержденных приказом Министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п. Необходимость дополнения планируемых объектов местного значения поселения в связи с изменениями, вносимыми настоящим проектом, отсутствует.

В соответствии с действующими документами территориального планирования Самарской области, не выявлена необходимость корректировки отображения в Генеральном плане поселения объекта регионального значения.

В соответствии с действующими документами территориального планирования Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Большечерниговский выявлена необходимость отображения в Генеральном плане поселения объектов федерального значения. Перечень соответствующих объектов и обоснование выбранного варианта их размещения содержится в таблице №6.

На территории с.п. Большая Черниговка в Генеральном плане не предусматривалось создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Сведения о планируемых в соответствии с проектом изменений в Генеральный план

для размещения на территории поселения объектах федерального значения, объектах  регионального значения,

объектах местного значения муниципального района, объектах местного значения поселения,

обоснование выбранного варианта размещения данных объектов

- Таблица №6.

| Вид и наименования объекта | Источник получения сведений об объекте | Рекомендованное место расположения объекта местного значения | Функциональная зона по генеральному плану | Оценка условий создания объекта федерального, регионального, местного значения |  |  |  |  |  | Оценка влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Форма собственности земельного участка, современное состояние и использование территории | Оценка соответствия параметрам функциональной зоны | Необходимость изъятия земельного участка | Наличие ограничений по использования территории, включая прогнозные ограничения | Благоприятность по инженерно-строительным условиям | Обеспеченность транспортно-инженерной инфраструктурой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Объекты нефтедобычи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепровод ДНС "Солоцкая" - ДНС "Богдановская" | Схема территориального планирования Самарской области | м.р. Нефтегорский, м.р. Большеглушицкий | - | - | - | Отсутствует | Требуется установле-ние зоны с особыми условиями использования территории. Требуется разработка санитарно-защитной зоны | Благоприятная | Средняя. | Мероприятие имеет существенное значение в промышленности всего региона |
| Сбор нефти и газа со скважин N 1107, 1110, 1112 Кулешовского месторождения | Схема территориального планирования Самарской области | м.р. Алексеевский, м.р. Нефтегорский | - | - | - | Отсутствует |  | Благоприятная | Средняя. |  |
| Магистральный нефтепровод "Кулешовка - Куйбышев", в том числе участки: "Кулешовка - Куйбышев" 6,52 км - 12,52 км | Схема территориального планирования Самарской области | м.р. Нефтегорский | - | - | - | Отсутствует |  | Благоприятная | Средняя. |  |
| Сбор нефти и газа со скважин N 14, 16, 20 Западно-Широкинского месторождения | Схема территориального планирования Самарской области | м.р. Кинельский, м.р. Нефтегорский | - | - | - | Отсутствует |  | Благоприятная | Средняя. |  |
| Площадка переработки нефтесодержащих отходов на Кулешовском месторождении | Схема территориального планирования Самарской области | м.р. Богатовский, м.р. Нефтегорский | - | - | - | Отсутствует |  | Благоприятная | Средняя. | Мероприятие имеет существенное значение в промышленности всего региона |
| Объекты пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо (площадь участка 0,55 га) строительство | Схема территориального планирования Самарской области | м.р. Нефтегорский, с.п. Зуевка, с. Зуевка | Производствен-ные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | - | Соответству-ет | Отсут-ствует | Нет | Благоприятная | Обеспечена | Строительство объекта позволит повысить пожарную безопасность в поселении |

# 9. Перечень земельных участков, включаемых (исключаемых) в (из) границ населенных пунктов

### 9.1. Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план включаются в границы населённого пункта, входящего в состав сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) | Категория земель существующая | Вид разрешенного использования существующий | Категория земель к которой планируется отнести земельный участок в соответствии с проектом изменений в генеральный план | Наименование населенного пункта, в границы которого включается земельный участок | Цель планируемого использования земельного участка | Функциональное зонирование в соответствии с проектом изменений в генеральный план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 63:27:0000000:2643 | Самарская область, Нефтегорский район, с.Зуевка, " | Земли населённых пунктов | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | Земли населённых пунктов | с. Зуевка | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2 | 63:27:0000000:2621 | Самарская область, Нефтегорский район, с.Верхнесъезжее | Земли населённых пунктов | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | Земли населённых пунктов | с.Верхнесъезжее | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 3 | 63:27:0902011:77 | Самарская область, Нефтегорский район, с. Зуевка | Земли населённых пунктов | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов | Земли населённых пунктов | с. Зуевка | Под зданием мастерской и территорией обслуживания | Зона сельскохозяйственного использования |
| 4 | 63:27:0902013:186 | Самарская область, Нефтегорский район, с. Зуевка | Земли населённых пунктов | Для размещения кладбищ | Земли населённых пунктов |  | Для размещения кладбища | Зоны специального назначения |
| 5 | 63:27:0905001:23 | Самарская обл., р-н Нефтегорский Территориальный округ Зуевская с. Верхнесъезжее ул. Мира дом. 1 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов |  | Для размещения жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | Жилые зоны |

### 9.2. Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план исключаются из границ населённого пункта, входящего в состав сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) | Категория земель существующая | Вид разрешенного использования существующий | Категория земель к которой планируется отнести земельный участок в соответствии с проектом изменений в генеральный план | Цель планируемого использования земельного участка | Функциональное зонирование в соответствии с проектом изменений в генеральный план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 63:27:0000000:71 | Самарская область, Нефтегорский район, Верхнее-Ветлянское месторождение нефти | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения промышленных объектов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения объектов эксплуатации и строительства скважин добычи нефти и газа на Верхне-Ветлянском месторождении | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур Зоны сельскохозяйственного назначения |
| 2 | 63:27:0000000:7 | Российская Федерация, Самарская область, Нефтегорский район |  | Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения |  | Под ВЛ - 110 кВ "Алексеевка-2" | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 3 | 63:27:0902011:48 63:27:0902010:71 63:27:0902010:70 63:27:0902009:73 63:27:0902009:72 63:27:0902009:71 63:27:0902009:70 63:27:0902009:69 63:27:0902009:68 63:27:0902014:8 Входят в состав Единого землепользования 63:27:0000000:11 | Российская Федерация, Самарская область, Нефтегорский район | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения промышленных объектов по документу: | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под ВЛ - 35 кВ " Зуевка " | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 4 | 63:27:0905004:50 63:27:0905004:52 63:27:0905004:51 63:27:0905004:53 63:27:0905004:54 63:27:0905004:55 Входят в состав ЕЗ 63:27:0000000:46 | Самарская область, Нефтегорский район |  | Для размещения промышленных объектов |  | Для размещения объекта: Магистральный газопровод "Оренбург-Самара" (ЛЭП 10 кВ, столб железобетонный) | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 5 | 63:27:0000000:3391 | Самарская область, р-н Нефтегорский, с/п Зуевка | Земли сельскохозяй-ственного назначения | Трубопроводный транспорт | Земли сельскохозяй-ственного назначения | Для размещения трубопроводноготранспорта | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 6 | 63:27:0905007:14 | Самарская область, Нефтегорский район, село Верхнесъезжее | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения промышленных объектов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под карьер для добычи песчано-гравийной смеси Верхнесъеженского месторождения | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 7 | 63:27:0000000:72 | Самарская область, Нефтегорский район, Верхне-Ветлянское месторождение |  | Для размещения промышленных объектов |  | Для размещения объектов эксплуатации и строительства скважин добычи нефти и газа на Верхне-Ветлянском месторождении | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 8 | 63:27:0000000:11 | Российская Федерация, Самарская область, Нефтегорский район |  | Под ВЛ - 35 кВ " Зуевка " |  | Под ВЛ - 35 кВ " Зуевка " | Зоны сельскохозяйственного использования |

### 9.3. Площади территорий, включаемых в границы и исключаемых из границ населенного пункта сельского поселения Зуевка  муниципального района Нефтегорский Самарской области

| Населенный пункт | Площадь территорий населенного пункта (существ.), га | Площадь территории населенного пункта (в планируемых границах), га | Площадь территории, включаемой (исключаемой) в (из) границы населенного пункта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь, включаемая (исключаемая) в (из) границы населенного пункта территории | в т.ч. площадь земель лесного фонда, га | в т.ч. площадь земель, занятых поверхн. водными объектами, га | в т.ч. площадь сельхоз. угодий, га | в т.ч. площадь под регион. дорогами, га |
| с.Зуевка | 458,9 | 501,8 | 43,4 | - | - | - | 0,5 |
| в том числе: контур 1 контур 2 | 458,9 42,9 |  | 0,5 42,9 |  |  |  | 0,5 - |
| с. Верхнесъезжее | 211,6 | 207,5 | (4,1) | - | - | 4,1 | - |

Исключаемые из границ населённого пункта земельные участки планируется использовать как земли сельскохозяйственных угодий.